MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YZM 3114 PROFESYONEL YAZILIM GELİŞTİRME DERSİ PROJE ÖNERİ FORMU

# PROJEYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

A.1- 	Tez Adı: ESP32 ve BLE (Bluetooth Düşük Enerji) Teknolojisi Tabanlı Otomatik Öğrenci Yoklama ve Katılım Süresi Takip Sistemi

A.2- 	Tez Danışmanı: (Unvan, Ad-Soyad) : Doç. Dr. Osman Altay				İmza ve Tarih:

Öğrencinin/Öğrencilerin Adı-Soyadı: Talha Gürün , Samet Yerseven

A.3- 	Tezin Yürütülmesinde İş birliği Yapılacak Kurum veya Kuruluşlar:

A.4- 	Tezin Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 24.04.2026

### PROJENİN GEREKÇELERİ VE PLANI

B.1- 	Tez Hakkında Genel Bilgi ve Önemi:

Bu tez çalışması , eğitim kurumlarındaki geleneksel yöntemlerle yürütülen yoklama süreçlerini , Nesnelerin İnterneti (IoT) ve BLE (Bluetooth Düşük Enerji) teknolojilerini kullanarak tamamen dijital ve otonom bir yapıya taşımayı hedeflemektedir. Bu manuel yoklama yöntemlerinin ders verimliliğini düşürdüğü ve veri doğruluğu konusunda ciddi zafiyetler barındırdığı görülmektedir. [2]

Projenin teknik temelini oluşturan BLE teknolojisi , klasik Bluetooth teknolojisine kıyasla çok daha düşük enerji tüketimi sunması ve işletim sistemi desteği nedeniyle tercih edilmiştir. [3] Geliştirilen sistemde ESP32 , sınıf içerisindeki Beacon sinyallerini tarama görevi üstlenerek öğrencilerin mobil cihazlarından gelen benzersiz kimlik değerlerini (UUID) bulut veritabanına aktaracaktır. Bu sayede sadece derste bulunma durumu değil , öğrencinin dersin ne kadarında sınıfta kaldığı bilgisi de kontrol edilebilecektir.

Bu çalışmanın önemi , eğitimde dijital dönüşümün (Education 4.0) pratik bir örneğini sunmasıdır. [8] Sistemin düşük maliyetli donanımlar üzerine kurulması , sistemin uygulanabilirliğini artırmakta ve eğitimcilerin idari yükünün azaltılmasına imkan tanımaktadır. Sonuç olarak bu sistem , IoT tabanlı çözümlerin eğitim yönetim sistemlerine entegrasyonunu sağlayarak güvenilir bir model ortaya koymaktadır.

B.2- 	Tezin Gerçekleştirilme Amacı ve Beklenen Yararlar:

Bu tezin temel amacı , eğitim süreçlerindeki idari yükü azaltan , insan kaynaklı hataları ortadan kaldıran ve gerçek zamanlı veri analizi sunan IoT tabanlı otomatik bir yoklama sistemi geliştirmektir. Projenin odak noktası , sadece öğrencinin sınıfa girişini tespit etmek değil ; ESP32 ve BLE teknolojilerinin sinyal gücü (RSSI) verilerini kullanarak öğrencinin ders boyunca sınıfta kalıp kalmadığını , gerçek katılım süresini takip edebilen bir sistem oluşturmaktır.

Manuel yoklama sırasında oluşan zaman kaybını önleyerek ders verimliliğini artırmak ve zaman tasarrufu sağlamak , geleneksel imza yönteminde suistimal edilen durumların , her öğrencinin kendi mobil cihazı üzerinden doğrulandığı dijital bir kimlik denetimi ile engellenerek veri güvenliğini sağlamak , kağıt israfının önlenmesinin yanı sıra , pahalı yüz tanıma ve parmak izi sistemlerine kıyasla , ESP32 ve BLE gibi düşük maliyetli donanımlarla bu dezavantajları ortadan kaldırarak düşük maliyet ve sürdürülebilirlik sağlamak , geliştirilecek mobil ve web tabanlı arayüzler sayesinde , hem öğrenciler kendi devam durumlarını anlık görebilmesi hem de öğretim elemanları tek tıkla Excel formatında yoklama raporları alabilmesi için kullanıcı dostu bir arayüz geliştirmek , bu sistemden beklenen yararlardır.

B.3- 	Tez Materyali ve Yöntemler

B.3.1- 	Tezde Kullanılan Teknolojiler

Bu projede , düşük enerji tüketimi , yüksek performans ve maliyet kriterleri göz önünde bulundurularak donanım ve yazılım bileşenleri seçilmiştir. Kullanılacak temel teknolojiler şunlardır :

- ESP32 Mikrodenetleyici : Sistemin ana kontrol birimi olarak ESP32 tercih edilmiştir. Dahili olarak hem Wi-Fi hem de Bluetooth (Classic ve BLE) modüllerine sahip olması , harici bir modül gereksinimini ortadan kaldırarak donanım karmaşıklığını azaltacaktır.

- Bluetooth Düşük Enerji (BLE) : Öğrenci tespiti için kullanılacak temel haberleşme protokolüdür. Standart Bluetooth’a göre çok daha az enerji harcaması , mobil cihazların pil ömrünü koruyarak arka planda sürekli veri yayını yapabilmesine imkan tanıyacaktır. Projede , RSSI değerleri kullanılarak öğrencinin sınıfa olan yakınlığı analiz edilecektir.

- Flutter : Mobil uygulama geliştirme sürecinde , tek bir kod ile hem Android , hem IOS platformlarında yüksek performanslı çalışabildiği için Google tarafından geliştirilen Flutter tercih edilecektir. Dart programlama dili kullanılarak , öğrencilerin ve akademisyenlerin kullanacağı arayüzler tasarlanacaktır.

- Firebase : Veritabanı yönetimi ve kimlik doğrulama süreçleri için Google’ın bulut tabanlı platformu Firebase kullanılacaktır. Realtime Database özelliği sayesinde , ESP32’den gelen yoklama verileri anlık olarak mobil uygulamaya yansıtılacaktır.

- VS Code & Arduino IDE : Yazılım geliştirme ortamı olarak , ESP32 kodlaması ile Arduino IDE ve mobil uygulama geliştirme süreci için geniş eklenti desteği sunan Visual Studio Code kullanılacaktır.

- C++ , Dart ve Python  Programlama Dilleri : Donanım tarafında performans ve donanım erişimi için C++ dili , mobil uygulama tarafında ise modern ve hızlı geliştirme imkanı sunan Dart dili , veri analizi ve yapay zeka modellerinin inşası için ise Python dili kullanılacaktır.

- Yapay Zeka ve Veri Analizi Araçları (Python , Scikit-learn) : Sistemin sadece bir kayıt tutucu değil , akıllı bir takip mekanizması olması için Python dili ve kütüphaneleri kullanılacaktır. RSSI verilerindeki gürültüleri filtrelemek için sinyal işleme algoritmalarından ve öğrencinin sınıf içerisinde mi yoksa dışarısında mı olduğunu ayırt etmek için makine öğrenmesi modellerinden faydalanılacaktır.

B.3.2-	Yöntemler

B.3.2.1- Materyaller

Donanım bileşeni olarak , üzerinde dahili Wi-Fi ve BLE modülleri bulunan , ESP32 geliştirme kartı kullanılacaktır. Yazılım tarafında ise çapraz platform desteği sunan Flutter SDK , gerçek zamanlı veri senkronizasyonu için Firebase veritabanı ve veri analitiği süreçleri için Python programlama dili kullanılacaktır.

B3.2.2- Yöntemler

Sistemin çalışma prensibi , sınıf içerisine yerleştirilen ESP32’nin bir tarayıcı modunda sürekli olarak çevredeki BLE sinyallerini dinlemesine dayanmaktadır. Öğrencilerin mobil cihazlarından yayılan benzersiz UUID bilgileri yakalanacak ve bu verilerle birlikte RSSI değerleri kaydedilecektir. RSSI verileri mesafeye bağlı olarak bir azalma gösterebilse de çevresel engeller nedeniyle yüksek gürültü içerebilmektedir. Bu noktada , dalgalanmaları stabilize etmek amacıyla Kalman Filtresi ve hareketli ortalama (Moving Avarage) teknikleri uygulanacaktır. [9,10]

Elde edilen temizlenmiş veriler üzerinde , öğrencinin sınıf içindeki gerçek varlığını doğrulamak ve “sahte katılım” durumlarını saptamak için Anomali Tespiti algoritmaları kullanılacaktır. Analizlerde Python’ın Scikit-learn paketi ile eğitilen Karar Ağaçları modeli kullanılarak , öğrencinin konumunun yüksek doğrulukla tahmin edilmesi hedeflenmektedir. [11]

Programlama dili seçiminde ; donanım seviyesinde düşük gecikmeli işlem yapabilmek için C++ , gelişmiş kütüphane desteği nedeniyle veri analitiği aşamasında Python ve performanslı bir kullanıcı deneyimi için mobil tarafta Dart tercih edilecektir. Toplanan tüm veriler anlamı raporlara dönüştürülmek üzere Pandas kütüphanesiyle işlenerek görselleştirilecektir.

B.4- 	Tez Süresi ve Planı:

(Projenin ne zaman başlayacağı ve ne kadar sürede bitirilmesinin planlandığı yazılarak, aylık olarak gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler belirtilmelidir.)

(Projede yer alan iş türleri, faaliyetin kısa adını yazıp, yapılacağı aya  x  işareti koyunuz.)

| FAALİYETLER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Literatür Taraması ve Kaynak İnceleme |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistem gereksinimleri ve mimari tasarım |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| ESP32 kurulumu ve BLE temel yapı (scan + beacon) |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| BLE cihaz tespiti ve UUID/RSSI okuma geliştirme |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| BLE veri gönderimi (periyodik broadcast + timestamp) |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Firebase bağlantısı ve veri aktarım altyapısı |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Flutter mobil uygulama temel arayüz geliştirme |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
| RSSI veri toplama (sınıf ortamı testleri) |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |
| Veri temizleme (Moving Average + Kalman Filter) |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Makine öğrenmesi (Decision Tree + Anomali tespiti) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Sistem entegrasyonu (ESP32 + Firebase + App) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Performans testleri (doğruluk, gecikme, kayıp veri analizi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Sonuç analizi ve karşılaştırmalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Tez yazımı ve final düzenleme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

- KAYNAKLAR BÖLÜMÜ.

C-1. 	Tez Kaynağını Oluşturan Literatür Listesi :

- Bayılmış, C.; Özdemir, M. Bluetooth Düşük Enerji Teknolojisine Sahip İşaretçi ve Akıllı Telefon Temelli Öğrenci Yoklama Sistemi. Bilgi Teknolojileri Dergisi 2016, DOI: 10.17671/btd.94742.

- Özcan, C.; Saray, F.; Tarı, M. Mobil Cihazlar İçin RFID ve Bluetooth Düşük Enerji Teknolojisi ile Öğrenci Yoklama Sistemi Tasarımı, Selçuk Üniversitesi Akören Meslek Yüksekokulu, Konya, Türkiye.

- Akçay, M.; Altay, A. İşaret Yayıcı ve Akıllı Telefon Destekli Öğrenci Yoklama Otomasyonu. Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kütahya, Türkiye.

- Sezdi, E.; Tüysüz, B. Elektronik Bilgi Sistemleri Tabanlı Öğrenci Yoklama Kontrol Sistemi. Bilgi Yönetimi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2018.

- Yüceilyas, M. Bluetooth Tabanlı Mobil Otomatik Sınıf Yoklama Yönetim Sistemi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara, Yüksek Lisans Tezi.

- Nguyen, D. D.; Nguyen, T. H.; Nguyen, X. H.; Nguyen, M. S. Automated Attendance System in the Classroom Using Artificial Intelligence and Internet of Things Technology. University of Information Technology – VNUHCM, Ho Chi Minh, Vietnam.

- Gómez, C.; Oller, J.; Paradells, J. Overview and Evaluation of Bluetooth Low Energy: An Emerging Low-Power Wireless Technology. 2012.

- Singh, T.; Chauhan, A.; Dewan, M.; Agarwal, A. IoT Based Digital Attendance System Using RFID & ESP32. International Journal for Modern Trends in Science and Technology 2022, 8, 122–126.

- Kalynchuk, T.-N. Indoor Positioning with Bluetooth Low Energy and Extended Kalman Filter. Electronics and Information Technologies 2026, 33, 31–42.

- Samavedam, A.; Hallisey, V. Indoor Localization: BLE, Machine Learning, and Kalman Filtering for Resource-Constrained Devices. Montgomery Blair High School, USA.

- Maduranga, M. W. P.; Tilwari, V.; Abeysekera, R. Improved RSSI Indoor Localization in IoT Systems with Machine Learning Algorithms. IIC University of Technology, Phnom Penh, Cambodia; Korea University, Seoul, Republic of Korea.

- Kamp, J. N.; Sørensen, L. L.; Hansen, M. J.; Nyord, T.; Feilberg, A. Low-Cost Fluorescence Sensor for Ammonia Measurement in Livestock Houses. Sensors 2021, 21, 1701.